2023年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液产品质量监督抽查方案

2023年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液产品质量监督抽查方案

一、抽样方式

（一）抽样领域

抽样地点为乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）辖区内车用汽油、车用柴油和车用尿素水溶液产品的流通领域。

（二）抽样型号或规格

本次监督抽查的车用汽油型号分为89号、92号、95号、98号，车用柴油型号分为5号、0号、-10号、-20号、-35号、-50号。车用尿素水溶液无型号之分。

在仓储企业抽取车用汽油、车用柴油时，抽样基数应不少于其可以正常对外发油状态时的最低罐存量。在加油站抽样时，根据企业实际销售情况从加油枪或储罐抽取，抽样基数应不少于其可以正常对外加油状态时的最低罐存量。车用尿素水溶液抽样基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

- 样品要求

在仓储企业抽取车用汽油、车用柴油样品时，抽样基数应不少于其可以正常对外发油状态时的最低罐存量。在加油站抽样时，根据企业实际销售情况随机从加油枪或储罐抽取，抽样基数应不少于其可以正常对外加油状态时的最低罐存量。

（四）抽样形式

被抽查产品按产品标准中规定抽样方法、抽样基数及数量执行，抽样过程及样品数量要求详见表1。抽样基数满足样品数量即可。仓储企业和加油站的油罐取样点位见表2。

表1  抽查产品数量要求

| 序号 | 产品 种类 | 检验样 品数量 | 备用样 品数量 | 抽样过程要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车用汽油 | 2L | 2L | 加油站抽样要求： - 在加油站抽样时，取样方法执行GB/T4756-2015《石油液体手工采样法》中附录B商业加油机的手工取样法，直接从加油机油枪中取样，盛装在铁桶、玻璃瓶或其他适宜的容器中。 - 若所抽检的加油枪当天未对外加油，应通过加油枪将至少4升油品放入一个适宜的容器中，以润洗加油管线。所有润洗所用成品油由受检单位妥善处理。 - 取样后应立即密闭样品容器后将容器倒置，在倒立位置保持30秒，检查容器是否有泄漏。如果观察到有泄漏，应更换新的容器并重新进行泄漏检查。 4、抽样基数不少于其可以正常对外加油状态时的最低加油罐存量。 仓储企业抽样要求：取样方法执行GB/T4756-2015《石油液体手工采样法》。用取样器在成品罐中取样时，成品罐中的点样最小规定数应符合标准规定要求，将不同取样点位的样品等量混匀后盛装在铁桶、玻璃瓶或其他适宜的容器中。抽样基数不少于其可以正常对外发油状态时的最低罐存量。 |
| 2 | 车用柴油 | 2L | 2L |  |
| 3 | 车用尿素 水溶液 | 不少于2L（2kg） | 不少于2L（2kg） | 取样方法执行GB29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS32)》中附录I。随机抽取2个独立包装（每个独立包装应不少于2 L或2kg）。罐装和散装样品抽样时，将所采样品混匀，用采样管抽取样品分装于两个清洁干燥、满足盛装样品要求的容器中密封。样品容器材质可以是：高密度聚乙烯（HDPE）、高密度聚丙烯（HDPP）、聚氯乙烯（PVF）和可溶性聚四氟乙烯（PFA）。1/2作为检验样品，1/2作为备用样品。 |

表2 车用汽油、车用柴油仓储企业和加油站的油罐取样点样最小规定数

| - 液位（L）/米 | - 取样的点数和位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 上部 | - 中部 | - 下部 |
| - L≤3 |  | - ● |  |
| - 3＜L≤4.5 | - ● |  | - ● |
| - L＞4.5 | - ● | - ● | - ● |

- 其中●代表取样点

（五）检验样品获取方式

检验样品和备用样品以购买方式获取。

销售企业所抽取样品的单价按照该产品的零售价核算，样品数量按实际抽取的样品数量核算；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

二、企业规模划分

本次监督抽查工作在流通领域开展，对销售企业不做企业规模划分。

- 产品管理情况

- 本次抽查产品中，车用汽油属于工业生产许可证产品。车用柴油、车用尿素水溶液产品不属于工业产品生产许可证管理产品。

- 抽查产品的标准体系状况

目前，在我国“国ⅥB”车用汽油按其抗爆性分为四种规格型：89号、92号、95号和98号，车用汽油目前执行 GB17930-2016《车用汽油》标准表4和附录表A.2中车用汽油（ⅥB）的技术指标。目前车用柴油执行的是GB19147-2016《车用柴油》标准中表3车用柴油（Ⅵ）的技术指标，可以满足“国Ⅵ”排放的要求。车用柴油型号规格分为5号、0号、-10号、-20号、-35号、-50号。

我国的车用尿素水溶液产品执行标准为GB29518-2013 《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）》，该标准修改采用ISO 22241-1：2006《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 AUS32 第1部分：质量要求》、ISO 22241-2：2006《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 AUS32 第2部分：试验方法》和ISO 22241-3：2008《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 AUS32 第3部分：处运输和储存》。

本次监督抽查涉及的上述产品中，车用柴油中多环芳烃含量方法变更为NB/SH/T 0806-2022，于2022年11月13日实施。新标准增加了试样组分对多环芳烃含量测定结果的干扰分析，增加了系统性能验证标准溶液（SPS）的标准物质种类及纯度要求。

五、样品处置

（一）封样

抽样人员应按照产品标准和本方案所规定的抽样数量抽取样品，将所抽样品分装在两个符合标准规定的容器中密封保存，和受检单位代表一同检查封样无误后，在封条上签字确认，封条贴于瓶口密封处。一份样品作为检验样品，另一份样品作为备用样品，并在封条上注明。

（二）样品携带

抽取样品由抽样人员携带至检验机构。将所抽检验样品及备用样品以及该样品抽样单等，送达指定检验机构，应确保样品的性状不被破坏。

（三）现场取证

对抽查样品状态或其他可能影响抽查结果的情形，采用抽样记录仪或其他合适的方式进行现场取证，并将影像记录保留24个月。现场取得证据包括：

（1）企业外观照片，若企业悬挂厂牌或店名的，应包含在照片内；

（2）企业营业执照复印件或照片；对依法实施行政许可、市场准入和相关资质管理的产品，还应包括其资质证书照片或加盖公章的复印件；

（3）抽样人员从样品堆中取样照片，应包含有抽样人员和样品堆信息（可大致反应抽样基数）；

（4）抽样人员应对抽样现场、样品储藏环境以及库存样品数量进行视频或拍照记录；

（5）从不同部位抽取的含有外包装的样品照片（照片上可基本反映产品信息）；

（6）必要时打开外包装查验样品完好性，拍摄样品外观（正面、侧面等角度）、标识或铭牌、合格证、随机部件等照片；

（7）封样完毕后，所封样品摆放整齐后的外观照片和封条近照；

（8）同时包含所封样品、抽样人员（两名）和被抽查企业人员的照片；

（9）受检单位相关人员在《产品质量监督抽查/复查抽样单》上确认签字的照片；

（10）关键抽样步骤每家企业拍摄关键抽样环节的清晰照片；

（11）抽样工作实施过程，如采用全程视频，则无需拍照，只需在上述节点保证清晰画面即可。

车用汽油样品在运输和搬运过程中应远离火源。在加油站取样时应遵守企业的安全规定，在安全、防爆要求高的特定区域不得摄像、拍照。

六、检验应注意的问题

样品应分类存放，以确保样品的物理、化学性质不发生改变。样品应存放于通风、阴凉处。检验过程中应按照产品标准要求及产品特性做好个人防护，安全操作。

检验结果数值修约按相关产品标准规定执行。

七、工作分工

抽查任务分工情况见表3。

表3  抽样检验工作分工

| 抽样机构 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
| --- | --- |
| 计划批次数 | 车用汽油16批次、车用柴油16批次；车用尿素水溶液4批次。 |
| 检验机构 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
| 计划批次数 | 车用汽油16批次、车用柴油16批次；车用尿素水溶液4批次。 |

八、进度要求

根据监督抽查工作进度要求，任务实施各阶段工作的时间节点情况见表4。

表4  抽样检验工作进度要求

| 时间安排 | 工作安排 |
| --- | --- |
| 任务部署后5日内 | 抽样前准备工作 |
| 以任务部署文件为准 | 实施抽样 |
| 整体抽样工作结束后的1个检验完成周期内 | 实施检验 |
| 检验工作完成5日内 | 检验报告及结果通知发放 |
| 任务实施机构按照工作手册汇总上报。（具体时间以通知文件为准） | 结果上报 |

九、其他注意事项

（一）本次监督抽查抽样方法、检验依据、检验项目、判定规则按《2023年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液产品质量监督抽查实施细则》执行。

（二）本次监督抽查抽样过程需进行影像记录（禁止使用拍照设备的区域除外）。

（三）抽样时，严格遵守销售企业安全规定，严防爆炸、火灾、窒息、中毒、腐蚀、冻伤等安全事故发生。

（四）实行抽、检工作分离工作模式，抽样人员不参与检验工作。

十、结论用语

经抽样检验，所检项目符合××标准，依据《2023年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格。

经抽样检验，××项目不符合××标准，依据《2023年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。